PROJETO :

# PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM BARRA DO ITARIRÍ E SÍTIO DO CONDE

ESPECIFICAÇÃO PARA OBRA

Serão padronizadas todas as barracas de praia existentes em todo o litoral do município, onde se fizerem presentes, totalizando 28 unidades.

## Canteiro de Obras

Para a implantação da obra objeto da presente licitação, faz-se necessário a construção dos canteiros de obras antes do início das atividades contendo infra-estrutura básica às condições de apoio ao trabalho.

A área determinada para a construção dos canteiros de obras será limpa mecânica ou manualmente, com emprego de ferramentas adequadas.

Os materiais resultantes dos serviços de limpeza serão empilhados em locais adequados e, colocados em caminhões e dispostos no local que a FISCALIZAÇÃO indicar.

Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado.

A sinalização terá pôr objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual e da sociedade.

A sinalização sucederá os serviços de marcação topográfica, podendo inclusive anteceder esses serviços sempre que isso for conveniente.

A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizáveis em prazo inferior a 3 dias), será feita pôr meio de placas portáteis, cavaletes, cones de borracha, cercas móveis, etc.

Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização.

Todo serviço de sinalização estará de acordo com as normas Brasileiras .

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

A limpeza da área destinada à implantação da obra deverá ser feita com uma raspagem superficial de toda camada vegetal que seja considerada como material inaproveitável; poderá ser feita manualmente  ou mecanicamente e compreenderá os seguintes serviços; roçagem, capina e destocamento, queima e remoção, além do transporte para fora do terreno – em local devidamente apropriado  - de todo material vegetal expurgado, assim como todo e qualquer obstáculo que possa vier a interferir na execução dos serviços.

A limpeza também facilitará  os trabalhos de cortes e aterros que são exigidos no caso de regularização de cota do terreno; quando houver material vegetal que possa ser reaproveitado, o mesmo deverá ser depositado em local apropriado; as árvores de porte deverão ser preservadas.

1.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

Será feito o isolamento de toda a área onde se executarão os serviços necessários à obra. Este isolamento deverá ser feito através de tapume construindo de chapa de madeira ou de  metal, e o seu espaço interno será denominado “canteiro de obras” . Nesta área, serão separados espaços para silos de materiais minerais como: areia, pedra, arenoso etc., e também local para um barracão ( de madeira, de metal ou qualquer outro material que proporcione rapidez na montagem e desmontagem), que abrigará escritório, depósito, almoxarifado e demais dependências, dispondo de rede provisória de água, esgoto, energia elétrica e linha telefônica ( que atenderá à obra e também servirá para sua respectiva ligação definitiva).

Deverá ainda fazer parte da instalação do canteiro de obras placas que identifiquem a obra, como pôr exemplo: alvará, nome do responsável técnico pelo projeto, nome do  responsável técnico pela execução da obra, e outras mais que deverão estar em local de fácil visualização.

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA

Para correta locação da obra, feita através de gabaritos, deverão ser observados os eixos das paredes e as cotas de nível, para implantação da cada área definida no projeto arquitetônico.

1.4. TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA

As cargas e descargas deverão ser realizadas durante luz do dia e em dia de sol; quando se tratar de carga com descarregamento manual, deverá ser isolada a área onde ocorrerá a mesma, para que assim acidentes envolvendo pessoas externas à obra possam ser evitados.

1.5. ESCAVAÇÃO E ATERRO

A abertura de valas e poços para fundação deverá ser executada de acordo com o respectivo projeto e, durante as escavações, sempre que houver risco de desmoronamento deverão ser feitos escoramentos laterais, a fim de evitar possíveis acidentes.

O início às operações de escavação, transporte e espalhamento dos materiais provenientes dos cortes devera ocorrer somente após concluído todo o serviço de locação da obra; a camada espalhada, a compactar, deverá ser umedecida até atingir uma unidade ótima e homogeneizada, para que possa alcançar um grau de compactação  ideal.

O aterro será executado conforme cotas especificadas no projeto, provendo para tanto o emprego de material de boa qualidade, e isento de restos orgânicos, será feito em camadas superpostas com no máximo 20 cm de espessura, umedecida e compactada manual ou mecanicamente.

1.6.INFRA/SUPRA-ESTRUTURA

Toda a parte estrutural da obra seguirá rigorosamente ao projeto específico de estrutura e às recomendações especificadas nas normas da ABTN.

A estrutura se comporá basicamente de sapatas, em blocos de concreto para receberem pilares de madeira, sendo nelas fixadas chapas de aço, para servirem de elemento de fixação entre os dois materiais.  As sapatas serão fabricadas mecanicamente na própria obra, sempre dosado racionalmente, e cujos traços serão aqueles especificados no projeto estrutural.

Os pilares serão de madeira tipo pinho ou eucalipto, facilmente encontrados na região, em função de áreas de reflorestamento. As madeiras deverão ser devidamente secas e tratadas, visando maior durabilidade e resistência.

1.7.CONTRAPISO

Deverá ser lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro, já compactado, e depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso; usar concreto não estrutural, impermeabilizado, espessura 8 cm.

- ALVENARIAS E VEDAÇÕES

As alvenarias serão executadas obedecendo fielmente às dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura; as amarrações entre as paredes e a estrutura de concreto serão feitas mediante pontas de ferro.

As paredes serão executadas com tijolo maciço, de melhor qualidade e perfeito cozimento; as dimensões deverão permitir um perfeito alinhamento, e deverão seguir as espessuras que, indicadas nas plantas, referem-se às paredes após revestidas.

Os blocos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas; as juntas terão no máximo 1,5 cm de espessura, é o traço a ser utilizado para a argamassa de assentamento é de 1:2:6 (cimento/areia/arenoso).

Sobre os vão das esquadrias, deverão ser colocadas peças de madeira seguindo o padrão utilizado na super estrutura, devidamente dimensionadas, com um sobrepasse de 10 cm além da largura do vão.

- ESQUADRIAS

Portas e treliças fixas e móveis serão em madeira maciça, para receber lixa, impermeabilização e verniz, garantindo resistência e durabilidade às peças.

- COBERTURA

  - TELHAMENTO E ESTRUTURA

Telhas cerâmicas tipo colonial, inclinação 30% sobre estrutura de madeira seguindo o padrão estabelecido.

- REVESTIMENTO EM PAREDES

Antes de iniciar o serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral, à pressão recomendada para cada caso; os chapisco das parede deverão estar  perfeitamente desempenados, alinhados e nivelados, com arestas vivas; para um perfeito desempeno, deverão ser fixadas mestras de madeira.

O revestimento de todas as paredes, compreenderá em chapisco e reboco apenas na parte interna das barracas a ser dado diretamente nos blocos (trincagem) em argamassa no traço: 1:3 (argamassa de cimento e areia). A face externa será em tijolo aparente.

- PISOS

Os pisos internos só serão executados após concluídos os revestimentos das paredes. Todas as bases deverão estar convenientemente inclinadas em direção aos pontos de escoramento de águas.

Todos os pisos serão cimentados, desempolados.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações hidro-sanitárias compreenderão:

- Pia de cozinha, interligada ao sistema de fossa e sumidouro construídos fora do corpo do quiosque.

- Serão construídos um conjunto sanitário composto de 02 unidades ( masc/fem. ) e 02 chuveiros públicos para cada grupo de 02 barracas.

- Cada grupo de 02 barracas e 01 conjunto sanitário possuirá um sistema de fossa, caixa de filtragem e sumidouro.

O abastecimento de água será feito através de rede pública de distribuição, vinda da concessionária local; e que abastecerá o reservatório de 1000L situado no conjunto sanitário, e daí até a pia da cozinha.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- A entrada de energia será em baixa tensão a partir da rede pública da concessionária.

| CONSTRUÇÃO BARRACA DE PRAIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE CONDE- BAHIA |  |  |  |  |
| ÁREA= 35,50m² |  |  |  |  |
| Código de especificação da obra | Un | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1.1-Limpeza do terreno |  |  |  |  |
| 1.1.1-Raspagem e limpeza do terreno | m² | 40,00 | 0,32 | 12,80 |
| 1.2-Locação da obra |  |  |  |  |
| 1.2.1-Locação da obra | m² | 35,00 | 2,80 | 98,00 |
|  |  |  | Total item | 110,80 |
| 2.0-INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 2.1-Serviços gerais de fundação |  |  |  |  |
| 2.1.1-Escavação manual de valas até 1.00m de profundidade | m³ | 3,02 | 10,89 | 32,93 |
| 2.1.2-Reaterro manual de valas | m³ | 1,21 | 13,81 | 16,70 |
| 2.1.3-Sapata em concreto fck 13,5 mpa | m³ | 2,89 | 197,22 | 570,83 |
|  |  |  | Total item | 620,47 |
| 3.0-PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |
| 3.1-Alvenaria de vedação |  |  |  |  |
| 3.1.1-Tijolo maciço | m² | 18,00 | 14,50 | 261,00 |
|  |  |  | Total item | 261,00 |
| 4.0-ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |
| 4.1-Portas |  |  |  |  |
| 4.1.1-Porta maciça 0,60x2,10 completa | un | 1,00 | 172,15 | 172,15 |
| 4.2-Janelas |  | - |  |  |
| 4.2.1-Esquadria de madeira tipo massaranduba em treliça | m² | 18,00 | 572,50 | 10.305,00 |
| 4.2.1-Esquadria de madeira tipo massaranduba maciça | m² | 18,00 | 356,00 | 6.408,00 |
|  |  |  | Total item | 16.885,15 |
| 5.0-COBERTURA |  |  |  |  |
| 5.1-Estrutura de madeira |  |  |  |  |
| 5.1.1-P/ telha cerâmica tipo colonial | m² | 35,50 | 34,93 | 1.240,02 |
| 5.2-Telhas |  |  |  |  |
| 5.2.1-Telha cerâmica tipo colonial | m² | 35,50 | 23,74 | 842,77 |
|  |  |  | Total item | 2.082,79 |
| 6.0-REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |
| 6.1-Chapisco |  |  |  |  |
| 6.1.1-Chapisco c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4. | m² | 18,00 | 2,60 | 46,80 |
| 6.1.2- Reboco | m² | 18,00 | 7,80 | 140,40 |
| 6.1.3- Revestimento em azulejo | m² | 1,20 | 22,72 | 27,26 |
|  |  |  | Total item | 214,46 |
| 7.0- PISOS INTERNOS |  |  |  |  |
| 7.2- Acabamentos |  |  |  |  |
| 7.2.3-Piso em concreto tipo cimentado liso | m² | 23,40 | 14,05 | 328,77 |
|  |  |  | Total item | 328,77 |
| 8.0-PINTURA |  |  |  |  |
| 9.2-Pintura em paredes |  |  |  |  |
| 9.2.1-Pintura latex em paredes c/ 2 demãos s/ massa | m² | 18,00 | 6,20 | 111,60 |
| 9.3-Pintura em esquadria de madeira |  |  |  |  |
| 9.3.1- Verniz | m² | 36,00 | 6,48 | 233,28 |
|  |  |  | Total item | 344,88 |
| 9.00-INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  |  |
| 10.1-Instalação hidro sanitária incluindo pia de cozinha | un | 1,00 | 425,00 | 425,00 |
|  |  |  | Total item | 425,00 |
| 10.00-INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 11.1-Instalação elétrica inc. 4 interrup. Pt luz 8 tomadas, qd dist | un | 1,00 | 825,00 | 825,00 |
| fios e eletrodutos |  |  | Total item | 825,00 |
|  | TOTAL GERAL |  |  | 22.098,32 |
| Construção de barracas de praia padronizadas | un | 28,00 | 22.098,32 | 618.752,92 |

| CONSTRUÇÃO BARRACA DE PRAIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE CONDE- BAHIA |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
| 1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 110,80 | 110,80 |  |  |  |  |  |
| 2.0-INFRA ESTRUTURA | 620,47 |  | 310,23 | 310,23 |  |  |  |
| 3.0-PAREDES E PAINÉIS | 261,00 |  |  | 261,00 |  |  |  |
| 4.0-ESQUADRIAS DE MADEIRA | 16.885,15 |  |  |  |  | 16.885,15 |  |
| 5.0-COBERTURA | 2.082,79 |  |  |  | 2.082,79 |  |  |
| 6.0-REVESTIMENTO DE PAREDES | 214,46 |  |  |  |  | 214,46 |  |
| 7.0- PISOS INTERNOS | 328,77 |  |  |  |  | 164,39 | 164,39 |
| 8.0-PINTURA | 344,88 |  |  |  |  |  | 344,88 |
| 9.00-INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | 425,00 |  |  |  | 141,67 | 141,67 | 141,67 |
| 10.00-INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 825,00 |  |  |  |  | 412,50 | 412,50 |
|  | 22.098,32 | 110,80 | 310,23 | 571,23 | 2.224,45 | 17.818,17 | 1.063,43 |